|  | Etude de l’équilibre du vantail |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom : | Classe : |
|  | Prénom : | Date : |

Voici le système étudié, lorsqu’on le regarde au dessus :

y5

x5

Voici le schéma cinématique retenu :

Description fonctionnelle :

Un pilier 1, supporte un moteur (non représenté sur le schéma ci-dessus). La sortie du moteur est reliée au bras motorisé (ou bielle) 3. Ce bras motorisé est relié au bras de poussée 4. Ce bras de poussée 4 est relié au ventail 2. Le ventail 2 est articulé en O sur le pilier 1.

Hypothèses de l’étude :

- Toutes les liaisons sont supposées parfaites et sans frottement ;

- Les poids propres de toutes les pièces du mécanisme sont négligés devant les efforts mis en jeu durant la phase de fermeture ;

- L’étude est réalisée dans la position donnée par la figure précédente;

- Le mécanisme possède un plan de symétrie pour la géométrie et les efforts : (x1, y1) . Il s’agit donc d’un problème plan !

Problématique

On se place dans la situation ou un obstacle vient empêcher la fermeture du portail. Le cahier de charges impose une valeur maxi  entre le portail et l’obstacle, afin d’éviter les préjudices physiques. On analysera le système dans deux positions de l’obstacle pour valider le cahier des charges

- Analyse du système

Compléter le tableau ci-dessous :

Tableau des liaisons :

| Point | Groupes en liaison | Degrés de liberté | Nom complet | Schéma cinématique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pilier 1 / Bras 3 |  | Liaison pivot d’axe (A,z) |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |

On considère le contact en O entre le vantail et l’obstacle comme ponctuel.

- Détermination de la valeur de l’effort en B

En vous aidant de la chaine d’énergie ci-dessus et des informations du document DR1, déterminer la norme de l’action B3→4

Rappel : Couple = Moment = F . d

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Isolement du bras de poussée 4

On isole le bras 4 :

Compléter le bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur 4 dans le tableau ci-dessous en appliquant le PFS au bras 4

Représenter les actions sur le schéma ci-contre

Echelle : 1 cm : 300 N

| Nom | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Principe Fondamental de la Statique (A connaitre) :

Lorsqu’un système matériel est en équilibre sous l’action de 2 glisseurs, ces derniers ont même support, des sens opposés et des normes égales.

De plus la direction est définie par la droite passant par les deux points d’applications.

## Etude statique du vantail 2 dans la position 1:   OD=600x2 (mm)

On isole le vantail 2 : les constructions graphiques sont à effectuer sur le document DR1

D5→2

D

Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur 2 :

| Nom | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5→2 |  |  |  |  |

Principe Fondamental de la Statique (A connaitre) :

Lorsqu’un système matériel est en équilibre sous l’action de 3 glisseurs, alors :

La ligne brisée formée par ces 3 glisseurs (forces) est un contour fermé (théorème de la résultante statique),

Les supports de ces 3 glisseurs coplanaires sont concourants en un même point ou parallèles (théorème du moment statique).

Ecrire le théorème de la résultante statique appliqué au vantail 2 : …………………………………………………………………………………………

Ecrire le théorème du moment statique appliqué au vantail 2 :

…………………………………………………………………………………………

Appliquer le PFS au vantail 2, graphiquement, sur le document réponse DR1 et déterminer entièrement les actions. Compléter le tableau du bilan page 4

Représenter les actions mécaniques qui s’appliquent sur le vantail sur le document DR1.

Conclusion sur le respect de la norme de sécurité (dans la position 1 de l’étude)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

## Etude statique du vantail 2 dans la position 2:   OD=370x2 (mm)

On isole le vantail 2 : les constructions graphiques sont à effectuer sur le document DR2

D5→2

D

Bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur 2 :

| Nom | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5→2 |  |  |  |  |

Appliquer le PFS au vantail 2, graphiquement, sur le document réponse DR2 et déterminer entièrement les actions. Compléter le tableau du bilan page 6

Représenter les actions mécaniques qui s’appliquent sur le vantail sur le document DR2.

Conclusion sur le respect de la norme de sécurité (dans la position 2 de l’étude)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Conclusion sur l’influence de la position de l’obstacle par rapport à la charge subie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

## Etude statique du vantail 2 dans la position 3:   OD=100x2 (mm)

On isole le vantail 2 : les constructions graphiques sont à effectuer sur le document DR3

D5→2

D

Bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur 2 :

| Nom | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5→2 |  |  |  |  |

Appliquer le PFS au vantail 2, graphiquement, sur le document réponse DR3 et déterminer entièrement les actions. Compléter le tableau du bilan page 7

Représenter les actions mécaniques qui s’appliquent sur le vantail sur le document DR3.

Conclusion sur le respect de la norme de sécurité (dans la position 3 de l’étude)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Conclusion sur l’influence de la position de l’obstacle par rapport à la charge subie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Représenter la courbe ci-dessous en vous aidant des valeurs trouvées en 4 - 5 – 6 (choisir les échelles adéquates)

Tracé de la courbe représentative des efforts sur l’obstacle D5→2  en fonction de la position de la charge X

Position de la charge

Norme de D5→2

D5→2 (N)

0

X (mm)

OD=Xx2

Conclusion sur l’influence de la position de l’obstacle sur l’évolution de la valeur de la norme de D5→2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................